ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЛЕРОН»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

для размещения линейного объекта: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Кварцитный»

в границах п. Кварцитный, муниципального района Прионежский,

Республики Карелия

Книга 1. Основная часть проекта планировки территории

| Главный инженер |  | А.В.Никишина |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | М.Б.Дворников |

2023г.

Состав документации по планировке территории

| Номер тома | Наименование | Шифр | Масштаб | Кол-во листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Материалы основной части проекта планировки территории |  |  |  |  |  |
| Том I. Основная часть проекта планировки территории | Раздел 1. Графическая часть: Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, совмещенный с чертежом красных линий и чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | - ПП-05-05 ППТ.ОЧ | - 1:2000 | - 1 | - несекретно |
|  | Раздел 2. Текстовая часть: Положение о размещении линейного объекта | - ПП-05-05 ППТ.ОЧ. ТЧ1 | - - | - 23 | - несекретно |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |  |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории | Раздел 3. Графическая часть: 1. Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов); | - ПП-05-05 ППТ.МО-01 | - 1:25000 | 1 | несекретно |
|  | 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; | - ПП-05-05 ППТ.МО-02 | - 1:2000 | 1 | несекретно |
|  | 3. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств; | - ПП-05-05 ППТ.МО-03 | - 1:2000 | 1 | несекретно |
|  | 4. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.); |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Текстовая часть: Пояснительная записка | ПП-05-05 ППТ.ТЧ2 | - - | - 26 | - несекретно |
| Материалы основной части проекта межевания территории |  |  |  |  |  |
| Том III. Основная часть проекта межевания территории | Раздел 1. Графическая часть: Чертеж межевания территории | ПМ-05-05 ПМТ.ОЧ | - 1:2000 | 1 | несекретно |
|  | Раздел 2. Текстовая часть | ПМ-05-05 ПМТ.ОЧ.ТЧ | - - | - 19 | - несекретно |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |  |
| Том IV. Материалы по обоснованию проекта межевания территории | Раздел 3. Графическая часть | ПМ-05-05 ПМТ.МО | - 1:2000 | 1 | несекретно |
|  | Раздел 4. Текстовая часть: Пояснительная записка | ПМ-05-05 ПМТ.МО.ПЗ | - - | - 19 | - несекретно |

Содержание

1.	Исходно-разрешительная документация	7

2.1 Наименование и основные характеристики объекта	9

2.1. Наименование объекта	9

2.2. Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	9

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	10

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	12

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	12

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	12

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	13

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	13

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	14

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	16

Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть"

- Исходно-разрешительная документация

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для реконструкции объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Кварцитный» на территории 
п. Кварцитный муниципального района Прионежский Республики Карелия.

Проект планировки территории линейного объекта - документация по планировки территории, подготовленная в целях установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Документация по планировки территории подготовлена на основании следующей документации:

- Схема территориального планирования муниципального района Прионежский Республики Карелия;

- Генеральный план Шокшинского вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района Республики Карелия;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022);

- Правила землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения утвержденные Советом Прионежского муниципального района Республики Карелия от 14 ноября 2017 года №16;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 N 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию»;

- Техническое задание на выполнение документации по планировке территории.

Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов"

- 2.1 Наименование и основные характеристики объекта

- 2.1. Наименование объекта

«Реконструкция канализационных очистных сооружений 
в п. Кварцитный».

# 2.2. Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом предусматривается: реконструкция канализационных очистных сооружений для сброса выпуска очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в водный объект (р. Шокша).

Канализационная насосная станция состоит из двух камер и наземного павильона. Камера 1 – приемное отделение с решеткой ручной очисткой, накапливающая в себе стоки. Диаметр приемного отделения 4 м, объем мокрого отделения – 47 м³. Камера 2 – сухая, в ней смонтировано насосное оборудование. Диаметр сухого отделения – 4 м, высота 5,7 м. Наземный павильон – быстровозводимое здание из металлоконструкций с системами жизнеобеспечения размерами 3,5 х 3,5 м.

Здание станции укомплектовано технологическим оборудованием, оборудовано электрическим отоплением, системами приточно-вытяжной вентиляции, электропитания и электроосвещения, приборами КИПиА. Прибор учета потребления электрической энергии поверен, находится в работоспособном состоянии. Узел учета сточных вод отсутствует.

Территория КНС имеет ограждение.

В машинном отделении КНС установлено:

| № | Наименование оборудования | Кол-во шт. | Технические характеристики | Год установки состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос KSB KRTF 80- 215/262UEG-H IE3 | 1 | Q-49 м 3/час, H-30 м, N-8.29 кВт | 2021 работоспособное |
| 2 | насос СМ100-65-200б/2 | 1 | Q- 75 м 3/час, H-32 м, N-22 кВт | работоспособное |
| 3 | дренажный насос ЦМФ 16-16 10/10 | 1 | Q-16м3/час, H-16м, N-2,2 кВт. | 2020 работоспособное |
| 4 | Ручная таль | 1 | шестеренная, цепная передвижная грузоподъемностью - 2 т | работоспособное |

В ходе визуально-измерительного обследования установлено:

− канализационная насосная станция п. Кварцитный находится в работоспособном состоянии;

− насосное оборудование в рабочем состоянии; насосное оборудование

работает в автоматическом режиме по уровням сточных вод в приемном

резервуаре и дренажном приямке;

− производительность насосов соответствует притоку сточных вод, средний, расход сточных вод поступающий на КНС – 420 м3/сутки;

− трубопроводы и запорная арматура находится в рабочем состоянии, трубопроводы имеют значительную степень коррозии, требуется замена трубопроводов;

− шкаф управления, расположенный в здании КНС находится в работоспособном состоянии; приборы частотного регулирования отсутствуют;

− узел учета сточных вод отсутствует;

КНС перекачивает сточную воду на канализационные очистные сооружения п. Кварцитный по напорному трубопроводу Ø150 мм, материал –сталь. Протяженность напорных трубопроводов 600 м каждый.

КНС сточных вод предназначены для приема и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод поселка Кварцитный.

Очистные сооружения представляют собой станцию биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 200 м3/сутки в количестве - 2 шт.

Производительность КОС (Канализационные очистные сооружения) – 400 м3/сутки.

Установки КУ-200 – компактные установки заводского типа, изготовлены в виде единого металлического блока или в виде элементов, размеры и масса которых позволяют легко производить сборку и транспортировку.

В состав очистных сооружений входят следующие объекты:

− песколовка;

− моноблок аэротенков и вторичных отстойников;

− иловые площадки;

− производственно-вспомогательное здание.

Канализационные очистные сооружения построены в 1985 году по типовому проекту ТП 902-2-224.

- 2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении объект расположен в п. Кварцитный Прионежском районе Республика Карелия, административный центр Шокшинского вепсского сельского поселения.

Поселок расположен на берегу Шокшинской бухты Онежского озера в 63км к юго-востоку по автодороге от Петрозаводска.

Рисунок 1 – Обзорная схема района работ

- 2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1559973.20 | 311547.19 |
| 2 | 1559967.68 | 311546.00 |
| 3 | 1559957.93 | 311537.88 |
| 4 | 1559900.36 | 311724.18 |
| 5 | 1559921.11 | 311724.23 |

В соответствие со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г №190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

- 2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи 
с изменением их местоположения, отсутствуют.

- 2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Согласно Правилам землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения утвержденными решением Совета Прионежского муниципального района от 29 ноября 2022 года № 7 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Кварцитный» проходит по землям лесного фонда.

В соответствии с положениями пункта 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда.

Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения не установлены.

- 2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты производственного назначения, линейные объекты, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на проектируемых сооружениях, не выявлено.

Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреждения развития аварии и локализации выбросов (сбросов) опасных веществ предусматриваются такие мероприятия, как разработка плана ликвидации (локализации) аварий, прохождение персоналом учебно-тренировочных занятий по освоению навыков и отработке действий и операций при различных аварийных ситуациях. Устройства по ограничению, локализации и дальнейшей ликвидации аварийных ситуаций предусматриваются в плане ликвидации (локализации) аварий.

Объект реконструкции «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Кварцитный» не пересекает объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

- 2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия №892/11-14/УОКН-и от 30.03.2023 г., испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия и вне зон защитных зон объектов культурного наследия.

Разработка мероприятий по сохранности объектов культурного наследия не требуется, так как проектируемый объект не затрагивает подобные объекты.

Если в процессе строительства и иных хозяйственных работ будут выявлены объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, то согласно статье 36 Федерального Закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

- 2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В соответствии с принятым Федеральным законом от 21.07.2014 г. 
№ 219 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях минимизации поступления грязных веществ в окружающею среду, Федерального Закона «Об охране окружающей среды» исключен такой вид негативного воздействия на окружающею среду как «сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов на водосборные площади». Таким образом, сброс на водосборные площади (рельеф, мелиоративная канава) действующим водным законодательством об охране окружающей среды не предусматривается.

В связи с этим, в соответствии с действующим законодательством сброс очищенных сточных вод должен быть организован непосредственно в водный объект р. Шокша.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В период проведения строительства проектируемого объекта с целью защиты атмосферного воздуха от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:

контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания автостроительной технике, задействованной в строительстве;

регулировка двигателей автостроительной техники и автотранспорта в случае обнаружения выбросов NO2 и CO, превышающих нормативный уровень, и своевременное проведение профилактических работ по регулировке топливных систем;

запрещение сжигания на территории строительства площадки автопокрышек, камер, сгораемых отходов типа рубероида, изоляции кабелей, деревянной опалубки и др.;

соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектов

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и поверхностных вод для использования в народном хозяйстве.

Согласно Водному кодексу, в границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

С целью охраны вод и водных ресурсов в период строительства проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- площадки стоянки, заправки спецтехники и автотранспорта, площадки складирования мусора и отходов, площадка бытовых помещений расположены вне водоохранных зон водных объектов;

- в пределах прибрежных защитных зон рек и водоемов запрещается устраивать отвалы грунта;

- после окончания строительства предусмотрена разборка всех временных сооружений, очистка стройплощадки, рекультивация нарушенных земель.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Одной из задач проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель является восстановление почвенного покрова на антропогенно-нарушенных участках. Движение автотранспорта и спецтехники будет производиться по строго отведенному маршруту, преимущественно по существующим дорогам. Поэтому негативное воздействие на почвенный покров будет минимальным, нарушенный покров будет восстановлен.

В процессе проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель воздействие на растительность будет сведено к минимуму, за счет локального расположения объектов демонтажа и участков рекультивации.

Источниками воздействия на растительность являются: планировочные и земляные работы; устройство подъездных дорог.

Нарушенная растительность и почвенный покров будут восстановлены в рамках рекультивации нарушенных территорий.

Составной частью общей проблемы рационального использования и охраны земельных ресурсов является рекультивация земель, т.е. возвращение земли в продуктивное сельскохозяйственное использование. Проект рекультивации разработан с учетом требований по охране почв и созданию оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур на рекультивируемых участках.

Для снижения вредного воздействия на окружающую среду необходимо строгое соблюдение границ землеотвода; повышенное внимание к правилам техники противопожарной безопасности при работе в местах с высоким риском возникновения пожара.

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- минимальное использование земель, расчеты произведены согласно действующим нормативным документам и разработанным рабочим чертежам;

- проведение последовательной технической и биологической рекультивации нарушенных земель, при обязательном выполнении всего комплекса, агрофизических и агрохимических мероприятий, включая предпосевную обработку почвы с внесением минеральных удобрений, посев многолетних травосмесей и уход за ними;

- размещение техники и оборудования только на отведенных участках территории, защищенных от проливов и утечек нефтепродуктов на поверхность рельефа и оборудованных техническими средствами по ликвидации аварий с удалением загрязненного грунта (на утилизацию);

- запрет на производство заправки автотранспорта и складирование горюче-смазочных материалов «открытым» способом без организации подготовленных площадок;

- соблюдение норм продолжительности строительства, сроков проведения рекультивации.

- 2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Катастрофы техногенного и природного характера приводят 
к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, перебои
в обеспечении электроэнергией.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера вероятны чрезвычайные ситуации на системах электроснабжения. Чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории могут возникнуть в результате неблагоприятных природных явлений (процессов): затопление, половодье, сильный ветер, сильный снегопад, град, гололед, заморозок, природный пожар.

Климатические воздействия могут нанести ущерб сооружениям, оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы. При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередач, повала деревьев, разрушения легких построек. При выпадении крупного града существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

При выпадении обильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередачи; затруднением в работе транспорта. 
При установлении жаркой погоды существует вероятность усиления пожароопасной обстановки и возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров
и аварий, возникающих на электроподстанциях и электросетях.

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена согласно ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения», главой 11 «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Шокшинского вепсского сельского поселения приведены в таблице № 1.

Таблица №1

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Шокшинского вепсского сельского поселения

| № | Виды (источники опасных природных явлений) | Характеристика |  |  | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в год | на всей территории сельского поселения | повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственых культур. Затруднения в работе транс- порта, строительства, перенос почвы, снега | дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, инфор- мирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление дея- тельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водо- снабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропере- дач и связи замена воздушных ли- ний электропередач и связи на ка- бельные линии; – обеспечение нормального функ- ционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и на- земных инженерно-коммуникаци- четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет |  | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |
| 3 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет |  |  |  |
| 4 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | диаметр отложения 35 мм и более с любой продолжи-теьностью | 1 раз в 9-10 лет |  | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск воз- никновения дорожно-транспортных происшествий |  |
| 5 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 оС и ниже температура воздуха - 40С и ниже | 1 раз в 2-3 года |  | значительное повреждение сельскохозяй- ственных культур Опасность обморожения, сбои в тепло- снабжении, электро- снабжении, сбои в работе транспорта |  |
| 6 | Гроза | - | 10-20 дней в году |  | поражение посевов и садов, лесные пожары, нарушения на линиях электропередач и связи |  |
| 7 | Град | град размером 20 мм и более | менее 1 дня в году |  | разрушение остекления, повреждение строений, сельскохо- зяйственных культур, гибель животных |  |
| 8 | Туман | - | 30-40 дней в году |  | увеличивается вероятность возникнове- ния дорожно-транспортных происшествий, воз- можно столкновение судов |  |
| Природные пожары |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесные пожары | площадью более 20 га | 1 раз в 5-10 лет | лесные массивы на всей территории сельского поселения | Уничтожение зна- чительных лесных территорий, опас- ность распростра- нения на террито- рии населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесни- чествах пунктов сосредоточения противопо- жарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских на- селенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной |
|  |  | Площадью менее 20 га | ежегодно |  |  |  |

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

– нарушение правил дорожного движения;

– недостаточное освещение дорог;

– качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы.

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной инфраструктуры в комплексе с зонами с особыми условиями использования территории накладывает дополнительные ограничения на хозяйственное освоение территории. Для предотвращения непрогнозируемых последствий строительства, реконструкции и эксплуатации объекта, необходимо строгое и неукоснительное исполнение правил техники безопасности и охраны труда на рабочем месте.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Шокшинском вепсском сельском поселении используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в с. Шелтозеро 
и п. Ладва. В п. Кварцитный имеется добровольная пожарная команда.

Таблица № 2

Сведения о добровольных пожарных дружинах

| № | Наименование добровольных формирований | Расположение | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | Добровольная пожарная дружина | п. Кварцитный | 2 | мотопомпа – 1 ед |

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 30 метров);

- устройство минерализованной полосы шириной 1,4 метра на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком;

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и таблицами 17-20 приложения к «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечение, устройство пожарных проездов в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- устройство наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перечень мероприятий по гражданской обороне

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории 
по гражданской обороне

Проектируемые сооружения продолжают свою деятельность в военное время и в другое место не перемещаются, являются стационарными объектами, размещенными непосредственно в районе прокладки канализации. Характер производства работ не предполагает возможности переноса деятельности проектируемых сооружений в военное время в другое место и перепрофилирование их на выпуск иной продукции. Демонтаж оборудования в особый период в короткие сроки технически не осуществим и экономически нецелесообразен.

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемых сооружений, при воздействии по ним современных средств поражения (в том числе от вторичных поражающих факторов) включают:

- размещение технологического оборудования с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов;

- применение негорючих материалов в качестве теплоизоляции;

- дистанционный контроль и управление объектами из диспетчерского пункта;

- автоматическая защита и блокировка технологического оборудования при возникновении аварийных режимов;

- опорные конструкции эстакад приняты несгораемыми;

- трубопроводы укладываются в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы;

- подготовка оборудования к безаварийной остановке;

- поддержание в постоянной готовности сил и средства пожаротушения;

- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала в защитных сооружениях гражданской обороны

На территории проектируемых сооружений постоянного присутствия персонала не предусмотрено, в связи с этим строительство защитных сооружений для укрытия обслуживающего персонала не предусматривается.

Приложения